前  言

为加强常州企业与各地高校、研究院所的科技合作，提高我市企业技术创新能力，常州市科学技术局联合我市产学研合作服务中心、创新科技园区建设服务中心、相关产业技术联盟、行业协会进行企业技术需求的初步征集。欢迎各高校、研究院所及专家教授根据自身的学科优势与专业特长，与我市企业积极联系对接，联合开展科研开发。对于合作过程中遇到的任何问题，请及时与常州市产学研合作服务中心联系。

常州市科学技术局

二○一二年三月

常州市产学研合作服务中心

地  址：常州市龙城大道1280号行政中心

1号楼B座2313室(邮编213022)

联系人：王婷玉

电  话：0519-85681514

邮  箱：changzhou_518@163.com

目  录

新能源	2

新材料	21

生物技术及医药	71

节能环保	82

装备制造	92

电子信息	160

其他	176

- 新

- 能

- 源

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州比太科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区高新技术产业开发区凤翔路7号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 陈丽敏 |  | 电 话 |  | 传 真 |  |
| E-mail | Chlm8018@126.com |  | 邮 编 |  | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高效晶硅电池用干法刻蚀及成膜技术 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 本项目研发内容是开发新一代PECVD用等离子技术， 应用于太阳能生产用的干法制绒，氮化硅薄膜沉积，三氧化二铝薄膜沉积，能使目前的晶硅电池片转换效率提升1-2%。等离子是利用射频电源能量来激发真空中气体， 产生等离子体， 从而使射频能量转化到化学气体里， 使原来不易发生的化学反应能够快速进行。 这种利用电能激发的化学反应能够使气相分子转化到固相， 并且通过精确控制， 形成均匀的，具有电子功能的薄膜。等离子体技术（Plasam Processing）是现代工业包括半导体(semiconductor)、液晶(TFT-LCD)、OLED、储能(energy storage)、触摸屏(touch screen)等泛微电子制造领域的核心技术。 在晶硅太阳能生产领域， 用等离子增强气相沉积（PECVD）法生成的氮化硅（SiNx）膜和三氧化二铝膜，沉积在电池前后表面，起到减反射和表面钝化功能，显著提高转化效率。等离子技术还可用于干法制绒，这种使表面纳米级粗糙化的刻蚀技术已被证明能能使电池效率提升0.5%， 而且比传统湿法制绒技术降低成本， 减少使用强酸，强碱等引起的环境污染。 本项目技术难题是开发新一代可用于动态下连续生产的线性离子源，这种离子源可实现大面积均匀性，产能大幅提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 联合培养，常州大学 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏格林保尔光伏有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进高新区龙门路1号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 陆经纬 |  | 电 话 | 13338191687 | 传 真 | 86523088 |
| E-mail | luejw@163.com |  | 邮 编 | 213161 | 所在辖市区 | 武进高新区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高效晶体硅太阳能光伏电池的电接触及金属化工艺研究项目 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 采用激光打孔的方式将电池的正面银浆导入背面，电极图案新颖别致，有效减小电池正面的遮光面积，MWT技术制成的多晶太阳能电池效率会提高1%，组件的性价比更高。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳市恒祥特钢机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市天目湖工业园滨河路5号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 杨恒保 |  | 电 话 | 87952666 | 传 真 | 87950096 |
| E-mail | info@lyhxtg.com |  | 邮 编 | 213333 | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 余热回收项目 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 余热回收的设计和开发：主要针对石油化工，冶金电力加热炉，根据对方所给予的技术参数，进行设计制造。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏正昌集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市昆仑开发区正昌路28号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 姜勇 |  | 电 话 | 13915877625 | 传 真 | 87309881 |
| E-mail | 532729804@qq.com |  | 邮 编 |  | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 秸秆前处理生物发酵脱链技术 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 利用农林废弃物——秸秆作为生物质再生能源，是全球的开发主题。 目前普遍的秸秆成型工艺为先粉碎后成型（压块或制粒），其吨料电耗大（≥1t/120kw·h），加工运行成本高。 在秸秆粉碎前采用生物发酵技术，将秸秆中的长纤维脱链，削弱纤维质的结合力，达到更容易粉碎、成型的目的，实现整条生产线成型电耗从1t/120kw·h降低至≤1t/50kw·h。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 合作开发/生物技术类科研单位 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州达立电池有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市怀德中路187号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 徐峰 |  | 电 话 | 0519-83270441 | 传 真 | 0519-83270425 |
| E-mail | j10732@163.com |  | 邮 编 | 213016 | 所在辖市区 | 常州市钟楼区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高能扣式锂电池性能改进及研究 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、寻找或研制新型电池密封圈材料，具有较好的注塑成型性，密封性好，又具有一定的弹性，同时不和锂电池电解液反应。提高电池贮存性能 2、研制开发新型电解液，具有良好的安全性、贮存性、及大电流放电性能，也能满足锂电池-40℃~70℃的使用要求。 3、锂电池中，γ-β-MnO2性能最好，对MnO2进行晶形测试，分析其中γ-β-MnO2的含量，研发更高效的二氧化锰转型方式。 4、研究反应机理，为材料、电池结构等方面的改进提供理论依据 5、研发导电胶代替金属集流网，包括导电胶材料的研制，涂层的自动化涂覆技术，及相应电池结构的优化设计。 6、研制新型隔膜具有两者的优点，具有强度高，吸液性好，耐高温性能 7、开发新型扣式锂电池满足-40℃~120℃的使用要求。包括新型正极材料、新型耐高温安全电解液、新型耐高温可注塑性注塑料。 8、新体系扣式锂电池的研究及产业化 9、根据锂电池反应机理，研究锂电池加速老化试验方法，对电池的贮存性能进行快速测试 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市东君光能科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进高新技术产业开发区龙域西路6号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 何其俊 |  | 电 话 | 0519-68863222转85002 | 传 真 | 68863226 |
| E-mail | hqj@nesl.cn |  | 邮 编 | 213164 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 光伏农业节水灌溉技术 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、光伏扬水系统满足节水灌溉技术的可能性 2、光伏扬水系统的成本分析 3、光伏技术与节水灌溉技术该如何结合 4、国内外水泵性能的比较与分析 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 天津科技大学 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市国亚新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 戚墅堰区五一路323号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 储立新 |  | 电 话 | 88383888-8002 | 传 真 | 88382888 |
| E-mail | gyxny@gyxny.com |  | 邮 编 |  | 所在辖市区 |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 二草酸硼酸锂（LiBOB）产业化项目 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 我公司从2010年12月份开始进行二草酸硼酸锂(LiBOB)产业化项目研发，目前基本具备实验室小批量能力（每日4公斤）， 和一些科研院所进行了一些联系，也对样品进行了检测评价，就产品纯度检测目前有困难，需寻求帮助。为下一步扩产15吨/年产做准备。 CAS号： 244761-29-3 分子式：LiBC4O8 分子量： 193.79 物理性状：白色粉末或结晶粉末 稳定性：分解温度>300℃,极易吸水；遇水接触慢慢反应生成草酸，硼酸，草酸锂等。 电池级技术指标： 分子式; 纯度; 水份; 游离酸; SO42-; Na/K/Ca/Fe/Pb; Cl-. LiBC4O8; ≥99.0%; ≤300ppm; ≤100ppm; ≤50ppm; ≤10ppm; ≤10ppm. |
| 合作方式/拟合作院校 | 寻求合作定量检测 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州天华新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进经发区西太湖大道9号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 毛和德 |  | 电 话 | 85503571 | 传 真 | 86767558 |
| E-mail | hede.mao@skysolargroup.cn |  | 邮 编 | 213000 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 一. 研制中遇到的关键难题二. 光伏电站综合测试仪三. 光伏电站组件现场缺陷测试 四。太阳能集热器测试系统研制 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 一. 研制中遇到的关键难题 亚微米晶体制备技术（用于太阳波粒能电池T.D微晶材料的制备） 高能永磁材料制备（是飞轮电池中磁悬浮轴承的理想材料） 二.光伏电站综合测试仪 如果要检测大的光伏方阵（7150KW）测试仪器比较笨重，不便携带，重点和难点是如何减少电容和电阻而不影响测试幅度。 三. 光伏电站组件现场缺陷测试 现有设备使用时必须把电站的组件拆除，拿回实验室检测（完全避光）如何使设备小型化和避免红外线，能在现场快速检测。 四. 太阳能集热器测试系统研制，能反映： 采光面积与集热器进口温度的瞬时效率曲线。 入射角修正系数曲线。 集热器进口温度与环境温度之差，与时间的关系曲线。 集热器两端压降与质量、流量的关系曲线。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 给出方案或委托设计 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州天华新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进经发区西太湖大道9号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 毛和德 |  | 电 话 | 85503571 | 传 真 | 86767558 |
| E-mail | hede.mao@skysolargroup.cn |  | 邮 编 | 213000 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 一.技术难题 二.全自动扣压式组框机 三. 研制中遇到的关键难题： |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 一. 技术难题 读码系统数据采集、存档、提取及综合报表制作。 说明：至少5只以上读码器，数据随机读取，分类归档。 利用wince上位机采集另外一台单元设备电脑上的某些数据（根据实际需要不定），该PC上的数据刷新，上位机同步读取归档，如：电性能上的I、V数据采集。 ERP系统的垂直集成使用。 二.全自动扣压式组框机 组框架规格范围：1957×992mm；1650×992 mm；1580×808 mm。 玻璃面朝下，自动定位。 自动打胶，自动装框，自动安装角码 自动扣压4个角。 如果有挤出胶的现象，考虑采用机械手的方式将溢出胶及时清除，以保证传输带上无胶水污染现象。 工作效率：40秒/块。 质量稳定、可靠，成品率99.5%。 成本低，单价在35万元以内。 本组框机为在线式。 三. 研制中遇到的关键难题： 亚微米晶体制备技术（用于太阳波粒能电池T.D微晶材料的制备） 高能永磁材料制备（是飞轮电池中磁悬浮轴承的理想材料） |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 给出方案或委托设计 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州天华新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进经发区西太湖大道9号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 毛和德 |  | 电 话 | 85503571 | 传 真 | 86767558 |
| E-mail | hede.mao@skysolargroup.cn |  | 邮 编 | 213000 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 一. 稳态模似器的研发 二. 用于气候老化用氙灯的改进 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 一. 稳态模似器的研发 光源等级（E级或更优级） 光谱与AM1.5一致程度——E级（IEC60906）。 均匀度——E级 （±5%）。 光强稳定度——E级（±5%）。 灯源选择：金卤灯或氙灯 光强 800-1200W/M2 温度 20-600C 风速 ≤1M/S 二. 用于气候老化用氙灯的改进 由于目前用于气候老化试验用的氙灯存在一定的局限性，主要表现在氙灯的光源无法精确的控制。为了达到部分试验的要求，需要改进或新增装置，以获得要求特定波长或特定波段的光源，如辐照度主要集中于300－400nm的波长。 同时，目前的氙灯环境箱无法在特定的温湿度条件下进行，因此，有必要改进设备，使试验环境达到特定要求，如：温度达到200C，相对温湿达到95%RH。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 给出方案或委托设计 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市兴旺绿色能源有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市钟楼区龙城大道1999号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 杜正领 |  | 电 话 | 15195006690 | 传 真 | 0519-83268838 |
| E-mail | 56319065@qq.com |  | 邮 编 | 213062 | 所在辖市区 | 钟楼 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 薄壁异种金属焊接 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 太阳能热水系统使用一种薄壁金属焊接，主要材料为：sus304不锈钢（壁厚1.0mm）或sus316L不锈钢（壁厚1.0mm）与壁厚为1.0-1.2mm的紫铜TP2，进行氩弧焊焊接加工，焊缝为环形对接焊缝， 需要： 1、保证焊接质量与可靠性； 2、焊接变形小； 3、开发专用的工装设备 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏益茂纯电动汽车有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进大道西路86号武建工业园 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 俞燕青 |  | 电 话 | 13775600106 | 传 真 | 0519-86223308 |
| E-mail | yuyanqing2008sd@126.com |  | 邮 编 | 213164 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 改善铁锂低温性能 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 应用领域：动力及储能 目前铁锂电池，低温性能较差，零下20度只能放出50%~65%的电量，限制了使用区域及使用季节，急需提高铁锂电池低温性能。 指标：-20℃放电容量是常温条件放电容量的：≥80% |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 技术合作 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州兆阳光能科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市钟楼开发区科技工业园星港路65-22号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 徐 永 |  | 电 话 | 13813597807 | 传 真 | 0519-83906508 |
| E-mail | xuyong0209@163.com |  | 邮 编 | 213023 | 所在辖市区 | 钟楼区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 一种高透光率和一种高反射率的EVA的开发 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 一种高透光率和一种高反射率的EVA的开发 1. 高透光率EVA：在层压交联后其透光率要求达到≥95%， 2. 高反射率EVA：在层压交联后其反射率要求达到≥10%。 3. 该2种EVA在层压交联后为半透明状的固体，弹性良好。 4. 要求通过工艺调整，该两种EVA的交联度75％～90%。 5. 该两种EVA纵向的收缩率≤3%，横向的收缩率≤2%（150℃，3min）。 6. 该两种EVA与背板、钢化玻璃粘结特性好，层压固化后不能脱壳，与背板、钢化玻璃的剥离强度≥40N/cm。 7. 该两种EVA经双85湿热老化1000小时后，EVA各项性能无明显变化。 8. EVA交联后，其断裂伸长率＞300%。 9. EVA交联后，其杨氏模量＞25N/m㎡。 10. EVA交联后，其体积电阻率＞1×104 Ω.cm。 11. EVA交联后，其击穿电压＞17kv/mm。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州有则科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区乐山路18号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 李晓燕 |  | 电 话 | 85913359 | 传 真 | 85126005 |
| E-mail | xiaoyan.li@youzetech.com |  | 邮 编 | 213022 | 所在辖市区 | 新北区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 低能耗9英寸单晶方片 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 砂浆控制 1、砂：通过何种方式判定砂是利于切割的。 2、液：通过何种方式判定液是利于切割的。制作液过程，液里面添加何种成分对切割会产生何种不利因素。 了解悬浮液里成分及对切割的印象。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 自主研发 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州龙腾太阳能热电设备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进区牛塘镇虹西路26号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王助君 |  | 电 话 | 68786656 | 传 真 | 68786656 |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213164 | 所在辖市区 | 武进 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 加强太阳能热发电纳米单层增透膜自清洁性/新镀膜稳定性试验 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、主要研究内容：采用溶胶-凝胶法制备高透过率、耐磨，并具有自清洁功能的减反增透膜，通过浸渍提拉工艺在大型硼硅玻璃管（外径125mm,壁厚3mm,长度4000mm）内外涂覆纳米氧化物增透膜。 2、考核指标： 玻璃管的透光率； 膜层耐磨，粘附力优良； 膜层表面憎水，在潮湿环境中膜层的稳定性较好；有高的稳定性和自洁能力。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 常州大学、中科院宁波材料所 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏贝斯特电器有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇秦巷村 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 李士洪 |  | 电 话 | 68852690 | 传 真 | 68862213 |
| E-mail | lsf102@126.com |  | 邮 编 | 213176 | 所在辖市区 | 武进 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 悬挂式聚焦自动跟踪太阳能热水器 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 技术领域 本实用新型涉及一种太阳能热水器，尤其是一种悬挂式聚焦自动跟踪太阳能热水器。 背景技术 目前普遍使用的太阳能热水器真空集热管式,通常安装在房屋顶部,位置固定不动,太阳能利用效率较低。近年来出现的新型平板太阳能热水器能方便悬挂窗外，实现集热器与储水箱分离，但存在没有跟踪功能、采光效率低、价格高等问题 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 河海大学常州分校 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市环科电子有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇工业园区常发南路18号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 乔森 |  | 电 话 | 13801504988 86236185 | 传 真 | 86236260 |
| E-mail | jorson168@yahoo.com.cn |  | 邮 编 | 213107 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | LED调光技术，太阳能小型送变器，LED照明灯设计 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、LED调光：电源、调光器的通用性，需解决匹配的问题是世界性难题； 2、太阳能灯、花园灯，工业设计方面，符合欧美眼光及流行趋势。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 浙江大学 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州亚玛顿股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 青龙东路639号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 毛强 |  | 电 话 | 13776890400 | 传 真 | 0519-88880017 |
| E-mail | mq@czamd.com |  | 邮 编 | 213021 | 所在辖市区 | 天宁 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 具有自清洁性能的减反射镀膜玻璃 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | ■新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 具有自清洁性能的减反射镀膜玻璃： 自清洁性能：接触角≥120℃或者接触角≤10℃； 镀膜玻璃透过率≥94.5%； 耐老化性能优异； 铅笔硬度≥5H。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

- 新

- 材

- 料

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州金海塑业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州武进高新区火炬北路8号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 金新锋 |  | 电 话 | 86571121 | 传 真 | 86571127 |
| E-mail | webmaster@cnbopp.com |  | 邮 编 | 213161 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 纸塑复合用预涂塑料膜 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 拟开发项目内容是，开发一种新型特殊结构（五层共挤结构）、具有特殊功能（与纸直接热压复合）的塑料薄膜——纸塑复合用预涂塑料膜，该薄膜只需加热加压就能实现纸塑复合，使下游的复合或印刷企业无需粘合剂、热熔胶、溶剂等材料，无需涂胶、烘干、复卷等工序和设备，实现纸塑纸塑复合生产工序简化、消耗减少、成本降低、环境友好。 技术指标：厚度12~19um,密度0.83g/cm3,拉伸强度（纵向/横向）：122Mpa/222Mpa.雾度80%，光泽度9.1Gu，热收缩率（纵向/横向）：3.5%/1.2%，表面张力两面均有40mN/m。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 自主研发 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海振华重工（集团）常州油漆有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进高新技术产业开发区凤林路58号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 吴菁 |  | 电 话 | 83730666 | 传 真 | 86530858 |
| E-mail | wujing@zpmcpaint.com |  | 邮 编 | 213161 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 环氧玻璃鳞片漆的研制 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 基于用在混凝土基体设备的防腐蚀，同时开始了玻璃鳞片填充热塑性管道衬里技术。应用改进的固化催化剂装置Binks-18型喷枪枪)喷涂不饱和聚酯树脂玻璃鳞片涂料，取得了较好的效果，这类树脂基玻璃鳞片涂料及技术开始传入欧洲、日本，应用领域从石油化工，海洋领域扩大到交通、能源和工业水处理等行业。二十世纪80年代初，我国与日本对口技术交流中，我国开始重视这一产品和技术信息；此后，我国有关研单位作了一系列研究，与此同时在南京扬子乙烯、冀鲁石化化肥厂的引进装置中采用了日本进口的环氧树脂玻璃鳞片涂料。目前，我国生产的填料型玻璃鳞片还处于中型批量生产规模，玻璃鳞片宽度为6～10μm，大部分没有经过表面处理，但是它的用量却在极具有增大。 由于具有高的抗腐蚀性、耐磨性和整体性，因此提供了一个广阔的应用前景，最初它被推荐用于排烟脱硫装置，以防止公害，然后在海洋开发工程，建筑物、构造物、船舶的内舱、甲板、海水水箱、海洋钻井、采油平台、桥梁钢架、石油贮罐、化学工程设备以及食品发酵装置等方面应用。同时国内的生产很少，也为我公司的进一步发展奠定了基础。 技术指标： 项 目; 指 标. 漆膜颜色及外观; 平整、光滑，符合标准样板. 耐冲击强度，J不小于; 3.9. 柔韧性, mm 不小于; 2. 附着力，级，不大于; 2. 干燥时间 h，不大于; 表干; 2. 实干; 24. 硫酸（10%室温，3d）; 漆膜无变化. 氯化钠（3%室温，3d）; 漆膜不起泡、不脱落. 耐汽油性（24h）; 漆膜无变化. 中性耐盐雾试验（h）; 5000h无变化. 水蒸汽渗透性g/m2.d.kpa; 0.23. |
| 合作方式/拟合作院校 | 自行研发 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏汇迪建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇工业园区 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 孙丽娟 |  | 电 话 | 0519-86238518 | 传 真 | 0519-86238518 |
| E-mail | 857161924@qq.com |  | 邮 编 | 213176 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | HD-JS100高效聚羧酸减水剂性能的改进与纤维素醚脂肪族高效减水剂的探索与研发 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 技术难题： - 目前聚羧酸相较国内先进技术尚有差距 - 脂肪族减水剂减水率相对较低，需要改进 拟开发项目内容： - HD-JS100高效聚羧酸减水剂性能的改进 - 纤维素醚脂肪族高效减水剂的探索与研发 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 技术以及人才的合作方式 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市新东方电缆有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市戚墅堰经济开发区东方东路130号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 包旭峰 |  | 电 话 | 88400686 | 传 真 | 88410983 |
| E-mail | fannibao@163.com |  | 邮 编 | 213025 | 所在辖市区 | 戚墅堰 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 125-150℃及以上薄绝缘及其他改性机车车辆用电线电缆料 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 轨道交通用特种电缆高端产品基本为进口产品把持，国内差距主要表现在绝缘护套用材料性能落后上，与进口产品相比较，主要在材料才性能上有以下几个难点： - 老化耐热性，当前主要问题是电缆在经过178℃下168小时老化后做浸水耐压试验出现击穿现象较多。 - 浸矿物油试验，当前主要问题是电缆在经过120℃油温浸泡70小时后做浸水耐压试验出现击穿现象较多。 - 浸燃料油试验，当前主要问题是电缆在经过70℃油温浸泡168小时后做浸水耐压试验出现击穿现象较多。 - 绝缘电阻，电缆绝缘电阻率要小于1015Ω·cm，相比其他特种电缆要小一个数量级。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | /高校高分子专业或有研发实力的电缆料厂商 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 黑牡丹（集团）股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市青洋北路47号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 仇振华 |  | 电 话 | 68866630 | 传 真 | 68866110-337 |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213028 | 所在辖市区 | 天宁区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 硫化染料环保型氧化剂的开发 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 硫化染料氧化传统的是采用重铬酸钠。此种氧化剂致命的弱点是毒性大，一是废水中含有一定量六价铬有毒化合物，它对农作物、微生物和其它生物都有很大的危害作用；二是在布面上沉积有微量六价铬离子，使得产品达不到欧美相关标准。目前部分国产的其他类型的硫化染料氧化剂，不能使硫化染料充分氧化。因此要求能够开发具有自主知识产权的环保型氧化剂，能很好地解决这些问题，满足企业的生产需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 合作开发 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 黑牡丹（集团）股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市青洋北路47号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 仇振华 |  | 电 话 | 68866630 | 传 真 | 68866110-337 |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213028 | 所在辖市区 | 天宁区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 靛蓝牛仔面料湿摩擦牢度提高技术 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 目前，有部分客户要求靛蓝牛仔面料湿摩擦牢度达到2级以上，但靛蓝的色牢度较差，特深色湿摩擦牢度只有1级。 采用某种湿摩擦牢度增进剂提高牢度，但不能影响面料品质，要尽可能的降低生产成本。 采用新的工艺流程。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 合作开发 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 黑牡丹（集团）股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市青洋北路47号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 仇振华 |  | 电 话 | 68866630 | 传 真 | 68866110-337 |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213028 | 所在辖市区 | 天宁区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高弹力牛仔面料纬向缩水率稳定性及弹性增长控制技术 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 高弹力牛仔面料在生产中有些技术难题，其中纬向缩水率稳定性及弹性增长控制尤为突出。 - 后整理后高弹面料纬向缩水率波动很大，影响面料品质。 弹性与弹性增长控制：弹性达到要求，弹性增长要求控制在5%以内。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 合作开发 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州天晟新材料股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 中吴大道985号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 郭荣健 |  | 电 话 | 88822688 | 传 真 | 88859188 |
| E-mail | tsoffice@tschina.com |  | 邮 编 | 213018 | 所在辖市区 | 天宁区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 纳米增强增韧粒子在高分子材料发泡过程中的分散问题 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 急需解决纳米增强增韧粒子在高分子材料发泡过程中的分散问题，暂无技术参数。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 中国科学院长春应用化学研究所、上海交通大学、同济大学等 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏冶建防腐材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市溧城镇东升路189号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王爱琴 |  | 电 话 | 0519-83109689 | 传 真 | 0519-83109689 |
| E-mail | syL418@tom.com |  | 邮 编 |  | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | H-2型硅酸锌防腐涂料高压水（磨料）射流表面处理 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： TH-2型硅酸防腐涂料产品可广泛用于冶、高炉、化工、船舶、桥梁、油罐、集装箱、海洋平台等钢铁基体，它可以作长效防腐底漆、面漆。 在技术方面，硅酸锌防腐涂料达到了预期的水平。但该产品客户在使用中还存在着难以解决的问题——高压水（磨料）射流表面处理，造成不能从100%潮湿乃至水下带锈涂装。 我们希望通过与院校科技合作，共同解决我国涂料行业难题，将为提高我国工业防腐水平。 主要技术参数要求 基本参数：配比 甲=2：1（体积比） 最大和最小干膜厚度 20-45µm 干燥时间 表干≤5min（23±2℃，相对湿度50±5%） 实干 24h （23±2℃，相对湿度50±5%） 施工方法：高压无气喷涂机连续喷2—4道（间隔3—5分钟） 表面处理：除锈标准Sa2.5级，粗糙度40—70µm 施工条件：环境温度：0—35℃，相对湿度：85%以下。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 合作开发 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳市乔森塑料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市南渡镇新材料工业集中区 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 陆建华 |  | 电 话 | 87685699 | 传 真 | 87686699 |
| E-mail | czjoei@163.com |  | 邮 编 | 213373 | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 飞机等航天航空设备表面抛光、无划痕及磨损材料的研究开发、研制UFIG-T喷砂材料。 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 该材料为美国垄断生产技术、主要用于军用飞机、无航飞机、航天航空等设备的打磨抛光无划痕及磨损现象。 主要研究内容： - 研制生产UFIG-T喷砂材料的工艺 - 研制生产UFIG-T喷砂材料的装备、且形成规模化生产 - 产品质量达到美国军标85891标准 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 中航工业哈尔滨飞机制造有限公司 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳市乔森塑料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市南渡镇新材料工业集中区 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 陆建华 |  | 电 话 | 87685699 | 传 真 | 87686699 |
| E-mail | czjoei@163.com |  | 邮 编 | 213373 | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 氨基模颗粒料真空聚合装置的研发配套 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 氨基模颗粒料聚合度的控制室国内急需解决的技术难题，而真空聚合装置的研发配套是解决问题的技术关键。 - 有利于提高产品的理化指标 国际标准; 公司预期. 缺口冲击强度 1.5; 2.0-2.5. 无缺口冲击强度 5.0; 7.0-9.0. 弯曲强度 80; 85-90. 2、解决密封真空问题，使产品质量达到国际领先水平 |
| 合作方式/拟合作院校 | 北京航天航空大学 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏弘博新材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市南渡新材料工业集中区 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 陈海庆 |  | 电 话 | 0519-87037798 | 传 真 | 87685388 |
| E-mail | yuhangll@163.com |  | 邮 编 | 213373 | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 卤代烷催化裂解有机硅高沸物工艺 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、用PhCl与高沸物中的二硅烷成分在100~200℃范围内反应，以Pd/C或Pd(PPhMe2)2Cl2等为催化剂，在200℃下反应24h。（1）：产物太过于复杂，产物除MePhSiCl2外，还有二氯苯、联苯等副产物，缺少GC-MS等仪器条件对于反应物、产物组成进行动态解析。问题（2）：反应的热力学计算、反应机理探讨等。问题（3）：降低催化剂的成本，提高反应效率。 2、在催化剂存在下，二硅烷与氯甲烷裂解反应温度为140~150℃，常压下进行，高沸物转化率在90-92wt%，产物中主要为47wt%左右的Me2SiCl2，27wt%左右的MeSiCl3， 26wt%左右的Me3SiCl2。（1）：如何确定反应的较佳温度范围？（2）：催化剂，酸、碱、过渡金属配合物（Pd）。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 技术合作、技术转让 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳二十八所系统装备有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市溧城镇平陵东路90号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 高林 |  | 电 话 | 13951660632 | 传 真 | 0519-87299828 |
| E-mail |  |  | 邮 编 |  | 所在辖市区 |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 新型复合夹芯板胶粘剂的研制 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1.胶膜的研制，用于蜂窝板夹层结构； 2.舱体拼接用结构胶的研制； 3.纸蜂窝芯结构性能改进。 技术指标 1.胶膜：常温贮存时间长，成份稳定，固化温度在38～93℃.参考GJB2357-95金属蜂窝夹层结构用胶膜规范； 2.常温固化胶粘剂，用于舱体拼接； 3.防水48h以上，阻燃达到B1级，密度50～60kg/m3，抗压强度≥1.6Mpa。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 合作开发 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳市佳禾电子材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市埭头工业园军荣路2号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 史昌明 |  | 电 话 | 13861165510 | 传 真 | 87361888 |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213311 | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 聚酰胺类漆中加入聚酰亚胺改性技术 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 自粘漆的成膜材料主要是聚酰胺（尼龙），具有粘结力高的特点，但是耐温等级不高，通过加入聚酰亚胺改性，达到即有较高的粘结强度，又有较高耐温等级的性能。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州伯龙三维复合材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区郑陆镇三河口工业集中区 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 曹桂芬 |  | 电 话 | 89607188 | 传 真 | 89607175 |
| E-mail | Wushitex@iyahoo.com.cn |  | 邮 编 | 213115 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 3D夹层结构机舱罩、导流罩是一种全新的复合材料早期主要应用在航空航天领域，比传统的玻璃钢层结构具有更高的比刚度、比强度，环保节能，降低发电机的控制负荷，优势十分明显。但是风电用户主机厂）很少具有该方面的专家和技术能力，比较保守，对于新材料的推广需要付出较多的努力。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市宏发纵横新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区西夏墅镇丽江路28号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 刘利民 |  | 电 话 | 13912336636 | 传 真 | 83441268 |
| E-mail | liuliming@pgtex.cn |  | 邮 编 | 213138 | 所在辖市区 | 新北区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、根据织造设备的性能要攻关解决产品各向定位精确的经编定向技术及定位后的纱线嵌锁技术。 2、要解决织造过程中纱线的张力控制系统，控制织造过程中的纱线张力，保证纱线拉紧、拉直。 3、要解决织物的捆绑编织技术，保证成品多层织物各层间不松散脱落、变形及剪切性能好。 4、树脂基体和增强体的匹配性好即增强表面经过处理和树脂基体相容，以使复合材料有优良的层间强度。 5、具有适当的粘性和铺设性粘性不宜太大，以便铺层有差错时可以分开重新进行铺贴而预浸料又无损坏；粘性也不能太小，以使在工作温度下两块预浸料能粘贴在一起不致分开。复杂形状和曲率大的构件，要求预浸料在一定的外力作用下，能服帖地粘贴在模具上，去掉外力也不会反弹与模具脱开。 6、树脂含量偏差应尽可能降低至少控制在±3%以内，保证复合材料纤维体积含量和力学性能的稳定性。对于非吸胶预浸料尤其是这样，希望树脂含量偏差能控制在1%以内。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市华润复合材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区横林镇镇北工业园 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 朱红妹 |  | 电 话 | 88490931 | 传 真 | 88490921 |
| E-mail | Zkm890@163.com |  | 邮 编 | 213101 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、如何同时解决模压树脂用低 收缩剂的着色性和低收缩性。 2、如何提高低成本模压树脂的表面光泽度。 3、如何提高胶衣树脂的透明度。 4、如何提高添加型阻燃树脂的机械强度。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏普兰纳涂料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区华山路20号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 薛芳 |  | 电 话 | 13961181876 | 传 真 | 85157785 |
| E-mail | Fang_xue@pulanna.cn |  | 邮 编 | 213022 | 所在辖市区 | 新北区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 在海洋等高腐蚀，强紫外光照射下起到长期保护（20年）的叶片保护涂料制备技术，以满足不久的将来我国华东、华南沿海以及西南内陆的不同风场叶片保护的特殊要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏普兰纳涂料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区华山路20号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 薛芳 |  | 电 话 | 13961181876 | 传 真 | 85157785 |
| E-mail | Fang_xue@pulanna.cn |  | 邮 编 | 213022 | 所在辖市区 | 新北区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 解决材料在厚涂时，涂层内部仍然致密无气孔，并且在较高相对湿度的使用环境下仍然可形成致密高强度涂层的加工配制技术。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州天马集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区玉龙北路501号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 朱忠裕 |  | 电 话 | 89628273 | 传 真 | 85210145 |
| E-mail | Zhuzhon8956@sina.com |  | 邮 编 | 213127 | 所在辖市区 | 新北区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、无碱玻璃纤维高模高强配方及生产工艺。 2、配套浸润剂技术。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州同维佳业新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市龙城大道红梅科技园内 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王鹏 |  | 电 话 | 0519-85078706 | 传 真 | 85329982 |
| E-mail | wp@bestex.com.cn |  | 邮 编 | 213017 | 所在辖市区 | 天宁区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | TPU挤出包覆纺织纱线 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： TPU挤出包覆纺织纱线是一种新型复合纱线，内层为纺织纱线作为芯层，外层采用TPU挤出包覆，作为外层。 具体指标： 包覆纱线直径：0.50mm-1.5mm 纱线表面圆整、光滑 纱线耐候性能好 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 合作开发，希望与化工、高分子材料等相关院校合作开发 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市恒丰铜材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市东南开发区凤凰路26号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 严爱军 |  | 电 话 | 13776898737 | 传 真 | 88828016 |
| E-mail | 530639806@qq.com |  | 邮 编 | 213018 | 所在辖市区 | 天宁区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 特种导体用合金材料的研发 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、特种导体是应用于高端领域特种线缆的内导体，相对于市场上普通的铜质或铝质导体而言，具有技术含量高、使用条件严格、批量小、附加值高等特点，而且产品往往采用新材料、新结构、新工艺，应用领域高端特殊且无可替代性，因此称之为特种导体。 2、特种导体行业角度看，铜合金等特殊合金线材是特种导体的主要原料之一，高端直径1mm的合金线（原材料）主要由德国、美国和日本等发达国家掌握，他们只销售合金线产成品，技术处于垄断地位，高端原材料对国外的依赖性制约了发展中国家特种导体性能的提高，造成产品与发达国家的产品性能方面存在一定差异。 3、开发本项目主要技术指标和参数：① 加工的单丝线径达到Ф0.012-0.5mm;②导电率达到100%; ③含氧量低于200PPm以下;④导体通过退火热处理以后无变色,不氧化,无粘连现象;⑤表面电镀银层≧0.2μm。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 产学研战略联盟/中南大学 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏佳尔利装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市钟楼开发区新庆路555号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 孙荣伟 |  | 电 话 | 15861173110 | 传 真 | 83258833 |
| E-mail | 17sell@jiaerli.com |  | 邮 编 | 213012 | 所在辖市区 | 钟楼区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 水性单组份工程机械用重防腐底漆 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 水性单组份工程机械用重防腐底漆 质量指标 序号; 项目; 质量指标. 1; 颜色; 白色. 2; 附着力; 0级. 3; 耐冲击; 50cm. 4; 柔韧性; 1mm. 5; 耐盐雾性; 1200小时. 6; 耐酸性（5%）; 240小时. 7; 耐碱性; 240小时. 8; 与丙烯酸面漆配套性; 不咬底、不起皱. |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市邦杰化工有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进区郑陆镇三河口延陵村 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 汪杏秀 |  | 电 话 | 13915029288 | 传 真 | 88671908 |
| E-mail | Cys8183150@sina.com |  | 邮 编 | 213115 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 蒸压釜内壁防腐涂料 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 蒸压釜内壁防腐涂料：（用于加气混凝土的蒸压釜） 腐蚀介质：高温200-220℃ 氯离子0.52% 碱浓度≤10% 重金属离子及饱和水蒸汽 防腐年限： 6个月以上 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 常州大学 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏晨光涂料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州武进区湟里镇 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 缪国元 |  | 电 话 | 83765888 | 传 真 | 83761015 |
| E-mail | Cgpaint2010@hotmail.com |  | 邮 编 | 213154 | 所在辖市区 | 常州市武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 拟开发项目：水性隔热卷钢涂料 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 项目内容：研究开发用于建筑外用预涂卷钢板、汽车等专用预涂卷钢板的水性隔热卷钢涂料。 技术指标：该产品不仅具有良好的装饰性、保护性、耐久性等特点外，还应具有反射隔热性，为节能低污染的水性涂料。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州光辉化工有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市三堡街505号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 赵绍洪 |  | 电 话 | 0519-86864155 | 传真 | 0519-86852408 |
| E-mail | 15851961961@139.com |  | 邮 编 | 213016 | 所在辖市区 | 钟楼区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 水性防腐涂料 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： ①设计能成功进行分子组装的含共轭双键基础醇酸树脂配方（醇酸树脂的油度、分子量、支化度、酸值等参数是否确当为合成关键的技术难题）；② 制备具有核－壳稳定结构、含活泼羰基的水性丙烯酸改性醇酸乳液；③采用特种反应型乳化剂进行无皂乳液聚合工艺，提高水性改性醇酸乳液储存稳定性和耐水性防腐性能：（单体的配比、具体工艺的确定是关键的技术问题）。 主要技术指标： 项目; 指标. 耐弯曲性，mm≤; 6. 耐盐水性，96h; 漆膜无异常. 不挥发物含量，％ ≥; 75.0. 防锈性（经2年自然曝晒后测定）; 漆膜表面无锈，将涂膜除掉进行观察，底材生锈等级不超过3（S4）. 挥发性有机化合物VOC(g/L) ≤; 30. |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏华光粉末有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区遥观镇建农村 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 潘建良 |  | 电 话 | 13906116718 | 传 真 | 88702718 |
| E-mail | jshgfmtl@163.com |  | 邮 编 | 213102 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 薄涂型粉末涂料 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 粉末涂料性能稳定且满足粉末涂层在30~45μ时的流平性、遮盖力良好。 外观 目测 平整 光泽60°80%的所有光泽 冲击 50cm 正反通过 弯曲 2mm 附着力 (划格法） 0级 硬度 2H 涂层厚度 30~45um 固化时间： 180℃/15min |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 常州大学 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏佳尔利装饰材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市钟楼开发区新庆路555号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 程娟 |  | 电 话 | 83258661 | 传 真 | 83258777 |
| E-mail | 17sell@jiaerli.com |  | 邮 编 | 213012 | 所在辖市区 | 钟楼区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 工程用防盗门专用真铜漆 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 公司准备开发一款防盗门专用真铜漆，该漆涂装后能达到纯铜质防盗门的外观效果及使用年限。户外使用5年以上不生锈、不褪色。 目前国内市场上还未有相同类的产品，该产品主要用于工程防盗门，别墅防盗门的表面涂装。 主要具体技术指标 外观; 紫铜色铜感强烈细腻; 耐冲击; 50cm. 粘度; ≥70s,涂4杯23℃; 耐盐雾性; 1000小时不生锈(底材为冷轧钢板). 干燥时间; 150℃/20min; 耐酸碱性; 96小时不起泡不变色. 柔韧性; 1mm; 耐人工老化; 2000小时，变色≤2级 失光≤15%. |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市久联蓄电池材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市延陵东路徐窑6-1号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 孔德忠 |  | 电 话 | 13961191581 | 传 真 | 88800599 |
| E-mail | kdz@cnjiulian.com |  | 邮 编 | 213018 | 所在辖市区 | 戚墅堰区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 关于提高以PVDF为主材料的电纺隔膜的强度 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 目前我公司开发生产的隔膜系列产品的强度为450kg/cm2，如能够把强度提高到800-1000kg/cm2，就可以有更广的市场需求及更多的产品用途。我们想寻求以下技术合作： （1）PVDF原料的改性和加工； （2）电纺隔膜的后处理工艺； （3）电纺隔膜的复合加工。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市同丰涂料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市钟楼区龙城大道2069号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 张荣 |  | 电 话 | 0519-85507755 | 传 真 |  |
| E-mail | 361111067@qq.com |  | 邮 编 | 213023 | 所在辖市区 | 钟楼区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 希望能得到适合于公司的“汽车修补漆、汽车原厂漆”配方和工艺方面的专利转让，使公司的实力达到一个新的台阶。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 冶建新材料股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市溧城镇东升路189号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王爱琴 |  | 电 话 | 0519-83109689 | 传 真 | 0519-83109689 |
| E-mail | SYL418@tom.com |  | 邮 编 | 213300 | 所在辖市区 | 溧 阳 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 一种环保型耐高温重防腐功能涂料 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、长效防腐，防腐期达80年，使用寿命长：极好的耐蚀性，抗潮湿大气、酸雨、海水和盐雾腐蚀； 2、良好的附着力：涂层与基体结合力极强； 3、适用于手工除锈St3表面涂装，降低对基体表面处理要求； 4、导静电； 5、绿色环保； 6、可耐1400℃高温，耐热性能好； 7、实现常温下自固化； 8、耐1200小时老化，抗辐射； 9、耐盐雾，耐有机溶剂； 10、涂层硬度高，抗檫伤，抗冲击。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 冶建新材料股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市溧城镇东升路189号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王爱琴 |  | 电 话 | 0519-83109689 | 传 真 | 0519-83109689 |
| E-mail | SYL418@tom.com |  | 邮 编 | 213300 | 所在辖市区 | 溧 阳 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 耐腐蚀水性集装箱涂料 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 集装箱的营运要求集装箱涂料要经得起地球上任何一种苛刻的气候条件,要适应任何一种运输方式。 集装箱涂料的性能要求为： 1、涂膜具有良好的耐磨性和柔韧性； 2、具有耐多种环境变化的性能,应有较强的抗粉化性、保色性、保光性； 3、绿色环保，对施工人员无身体伤害； 4、具备耐磨、耐腐蚀、耐溶剂的特性,保证在5a内集装箱涂膜锈蚀、剥落的面积不大于整个涂膜面积的10％。 5、盐雾测试达到1000h。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州博杰新能源材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州剑湖湖港段3号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 张开周 |  | 电 话 | 15851923829 | 传 真 | 88389655 |
| E-mail | Stevenzhang197547@gmail.com |  | 邮 编 | 213011 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 降低三元材料的PH值问题 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 在不改变三元材料的配比情况下，如何通过工艺降低三元材料的PH值，使三元材料的PH值控制在11.5以下。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州武进顺达精密铜管有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区礼嘉镇 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 李治玉 |  | 电 话 | 86233778 | 传 真 | 86231618 |
| E-mail | shunda@cnsteel-tube.com |  | 邮 编 | 213176 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 复合材料及其新工艺 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、制管复合材料开发 2、开发相关新工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 浙江大学 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏汇迪建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇工业园区 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 孙丽娟 |  | 电 话 | 86238518 | 传 真 | 86238518 |
| E-mail | 857161924@qq.com |  | 邮 编 | 213176 | 所在辖市区 | 武进 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | HD-JS100高效聚羧酸减水剂性能的改进与纤维素醚脂肪族高效减水剂的探索与研发 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、目前聚羧酸相较国内先进技术尚有差距 2、脂肪族减水剂减水率相对较低，需要改进 拟开发项目内容： 3、HD-JS100高效聚羧酸减水剂性能的改进 4、纤维素醚脂肪族高效减水剂的探索与研发 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 技术以及人才的合作方式 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州金海塑业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州武进高新区火炬北路8号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 金新锋 |  | 电 话 | 86571121 | 传 真 | 86571127 |
| E-mail | webmaster@cnbopp.com |  | 邮 编 | 213161 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 纸塑复合用预涂塑料膜 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 拟开发项目内容是，开发一种新型特殊结构（五层共挤结构）、具有特殊功能（与纸直接热压复合）的塑料薄膜——纸塑复合用预涂塑料膜，该薄膜只需加热加压就能实现纸塑复合，使下游的复合或印刷企业无需粘合剂、热熔胶、溶剂等材料，无需涂胶、烘干、复卷等工序和设备，实现纸塑纸塑复合生产工序简化、消耗减少、成本降低、环境友好。 技术指标：厚度12~19um,密度0.83g/cm3,拉伸强度（纵向/横向）：122Mpa/222Mpa.雾度80%，光泽度9.1Gu，热收缩率（纵向/横向）：3.5%/1.2%，表面张力两面均有40mN/m。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏汇迪建材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇工业园区 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 孙丽娟 |  | 电 话 | 86238518 | 传 真 | 86238518 |
| E-mail | 857161924@qq.com |  | 邮 编 | 213176 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | HD-JS100高效聚羧酸减水剂性能的改进与纤维素醚脂肪族高效减水剂的探索与研发 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： （1）目前聚羧酸相较国内先进技术尚有差距 （2）脂肪族减水剂减水率相对较低，需要改进 拟开发项目内容： （1）HD-JS100高效聚羧酸减水剂性能的改进 （2）纤维素醚脂肪族高效减水剂的探索与研发 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏晨光涂料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州武进区湟里镇 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 缪国元 |  | 电 话 | 83765888 | 传 真 | 83761015 |
| E-mail | Cgpaint2010@hotmail.com |  | 邮 编 | 213154 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 水性隔热卷钢涂料 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 研究开发用于建筑外用预涂卷钢板、汽车等专用预涂卷钢板的水性隔热卷钢涂料。 技术指标： 该产品不仅具有良好的装饰性、保护性、耐久性等特点外，还应具有反射隔热性，为节能低污染的水性涂料。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州大茂纺织有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区湟里镇东安人民西路7号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王赛平 |  | 电 话 | 83731032 | 传 真 | 83731033 |
| E-mail | Wangsaiping_1216@sina.com.cn |  | 邮 编 | 213155 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 蚕蛹蛋白纤维开发 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 蚕蛹蛋白纤维是综合利用高分子技术、化纤纺丝技术、生物工程技术，将蚕蛹蛋白与天然纤维素共混后，制成的新型生物质纤维。在加工过程中，采用高科技工艺，故纤维成形时，蛋白质能富集在纤维的表面，形成皮芯结构的蛋白质纤维。 用蚕蛹蛋白纤维制成的织物，克服了真丝织物娇嫩、色牢度差、易缩、易皱、易泛黄、遇强碱易脆损等缺陷。同时兼具真丝和生物纤维色泽亮丽、光泽柔和、吸湿透气、悬垂性好等优点，能满足服装未来流行趋势的发展方向，即：轻薄、飘逸、舒适、富有质感、绿色环保，保健等。 蚕蛹蛋白纤维的具体加工工艺和纺纱工艺目前还不清楚。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 提供技术支持 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏泽天新材料有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区湟里镇东安人民路55号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 殷春明 |  | 电 话 | 85065007 | 传 真 | 85065007 |
| E-mail | Ycm_abcd@163.com |  | 邮 编 | 213155 | 所在辖市区 | 常州 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 色母粒在纺丝过程中的流动性 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 在纺丝过程中由于色母粒的流动性和聚酯切片的流动性不一致，在纺丝过程中很容易造成色差，如何解决纺丝过程中色母粒和聚酯切片的流动性一致问题一直是我企业的技术难题。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市云涛洁具有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进区嘉泽镇闵市村 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 吴 强 |  | 电 话 | 13861212358 | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213152 | 所在辖市区 |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 压克力板（属高分子材料） |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 压克力板（属高分子材料）拉伸不均匀、板上有斑点、有时难以从板上脱出、与玻璃纤维粘接后，收缩不均匀 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 购买技术 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市丰泰冷却塔有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区嘉泽镇跃进村 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 殷锡培 |  | 电 话 | 13906111358 | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213148 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | pvc板材的使用年限(属高分子材料) |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 冷却塔pvc板材(属高分子材料)一般3—5年就会老化，如何提高pvc板材的使用年限至5—10年 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 购买技术 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 今创集团股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区遥观镇今创路88号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 张爱明 |  | 电 话 | 13401592920 | 传 真 | 88376008 |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213102 | 所在辖市区 | 武进 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 主要需要在轨道交通车辆装备的新材料技术以及新能源与高效节能技术有需要。可以合作开发或委托开发的方式进行技术合作。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 哈尔滨工业大学 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏创发生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进区牛塘镇后路村31号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 葛振东 |  | 电 话 | 86352336 | 传 真 | 86398597 |
| E-mail |  |  | 邮 编 |  | 所在辖市区 | 武进 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 具有高孔、高弹力的钽棒技术 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： - 抗菌导尿管、2、敷料、3、骨植入材料 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏华凌机电科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省常州市武进区礼嘉镇政平工业集中区 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 秦仿仿 |  | 电 话 | 15851993675 | 传 真 | 86255288 |
| E-mail | qinfang1107@163.com |  | 邮 编 | 213173 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 主要想了解涂装方面的技术参数 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、平面与曲面喷涂出来的效果如何达到一致，如纹理及膜厚 2、同一个烘箱出来的产品为什么膜厚会厚薄不均，纹路有的很清晰，有的基本没有纹路，如何避免此问题发生 3、有没有什么比较方便的检查方法检测供应商给我们的喷涂所用的粉末是否是良好的 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南车戚墅堰机车有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市延陵东路358号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 吴剑敏 |  | 电 话 | 13616111604 | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213011 | 所在辖市区 | 戚墅堰区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 提高酯硬化水玻璃石英砂冬季硬化速度 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 酯硬化水玻璃石英砂冬季（特别是气温在零度以下时），固化速度很慢，通常需要1小时以上，影响了生产进度。寻求提高酯硬化水玻璃砂冬季硬化速度的技术措施，使酯硬化水玻璃砂型砂在30分钟以下固化。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南车戚墅堰机车有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市延陵东路358号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 吴剑敏 |  | 电 话 | 13616111604 | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213011 | 所在辖市区 | 戚墅堰区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 提高和谐机车零件（牌号：AS2074/L1A）低温冲击（-40℃）一次合格率 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 ■装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 和谐机车铸钢零件用的材料为AS2074/L1A，低温冲击（-40℃）需达到25J，要求较高。目前一次合格率在50%～60%左右，给生产造成了一定的困难，寻求技术措施提高一次合格率。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳中材重型机器有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市天目湖工业园区滨河路1号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 席 丽 |  | 电 话 | 18915856880 | 传 真 | 80895111 |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213333 | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 粉碎机锤头用材料改进 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 ■新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 粉碎机锤头等耐磨材料寿命短，如何提供工艺。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

- 生  物  技  术

- 及  医  药

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市钱璟康复器材有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进高新技术产业开发区凤鸣路6号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 左玲玲 |  | 电 话 | 86252000-8330 | 传 真 | 86251116 |
| E-mail | zuowei1051@126.com |  | 邮 编 | 213164 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 智能下肢康复机器人 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 机器人工作站模式，预留设备接口，方便产品升级 虚拟现实训练平台，感受真实行走过程 早期步态强化训练与后期直立训练的完美结合 提供人性化的报表打印设计 采用多项传感器专利技术 高精度的电机控制和反馈 合理的结构设计、设备外观优美 提供心电监护、确保患者安全 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 广州市章和电气设备有限公司 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州杰傲病理诊断技术有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市常武中路801号天润科技大厦A座4楼 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 张晗萌 |  | 电 话 | 0519-81889706 | 传 真 | 0519-81889706 |
| E-mail | zhm_0320@hotmail.com |  | 邮 编 | 213164 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 基因芯片技术的临床应用 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 主要是利用Agilent公司的技术平台研发用于预测肝癌转移与复发风险的基因芯片的制作与使用方法。 技术难题有： 如何在保证质量的前提下降低芯片的制作成本，芯片间的重复性要求达到99.5%； 配置的芯片扫描仪要求达到2微米的扫描精度； 所用试剂耗材都为进口，如何在保证将常规的 如何确保实验室的质控，将人为操作误差及系统误差降低到0.1%以下。 数据分析要求较高，要求专业的生物信息学家与专业的分析软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 与常州二院、上海中山医院合作 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州普洛立德生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州科教城天润大厦A座406 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 吴昕 |  | 电 话 | 13439557542 | 传 真 | 051989816850 |
| E-mail | Wux@proteinleader.cn |  | 邮 编 | 213164 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 针对前列腺癌的拟抗体药物 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 噬菌体展示技术：筛选能表达PII和PIV蛋白的合适噬菌体菌株，使表达噬菌体文库数量达到10的9次方量级 拟抗体的药物的药代性能：在小鼠和大鼠体内代谢时间超过72小时。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏和泽生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州科教城天润科技大厦B座2楼 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 刘乐锋 |  | 电 话 | 0519-81180079 | 传 真 | 0519-81180072 |
| E-mail | Liulefeng1171128@163.com |  | 邮 编 | 213000 | 所在辖市区 | 科教城 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 干细胞新药开发 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 干细胞临床前应用安全指标 干细胞临床治疗疾病方面的安全指标 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 重庆啤酒集团常州天目湖啤酒有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 江苏省溧阳市埭头镇新安街 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 史建新 |  | 电 话 | 87037907 | 传 真 | 87361159 |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213311 | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 降低生产成本，提高啤酒非生物稳定性 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 啤酒是由多种有机和无机物质构成的胶体溶液，当受到机械振动、光照和高温等影响时，极易发生混浊和沉淀。为了提高啤酒的市场竞争力，必须使啤酒的保质期和风味保鲜期更长。现啤酒生产用PVPP或硅胶可提高啤酒保质期，可PVPP、硅胶市场价格较贵，使生产成本增加，如何少用或不用PVPP和硅胶，提高啤酒保质期成为本企业需解决的难题。保质期：≥270天，浊度≤0.6EBC，口味无明显的异常。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州富思生物科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州科教城天鸿科技大厦B座711 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 石德旺 |  | 电 话 | 18796968325 | 传 真 | 81001325 |
| E-mail | czfskj@163.com |  | 邮 编 | 213164 | 所在辖市区 | 常州武进 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 大枣抗氧化红色素工业化提取技术与综合开发工艺 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 大枣抗氧化红色素工业化提取技术与综合开发工艺： 大枣红色素提取技术的研究 大枣红色素主要活性成分的结构鉴定与分析方法标准 大枣红色素的抗氧化活性研究 大枣藻渣提取枣糖的综合提取工艺研究 技术指标： （1）建立一套大枣的红色素提取技术方案，大枣枣皮红色素提取率达到3%，提供设备选型与工艺设计。 （2）提供大枣红色素主要成分的化学结构，建立液质联用分析方法标准1套。 （3）建立一套大枣糖分提取的工艺设计方案。 （4）提供大枣红色素抗氧化药理研究报告一份。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 宁波大学生命科学院 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州方圆制药有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州新北区河海路108号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 封成军 |  | 电 话 | 85120888-8096 | 传 真 | 85129103 |
| E-mail | nju_feng@163.com |  | 邮 编 | 213022 | 所在辖市区 | 新北区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 硫酸依替米星合成工艺改进 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 硫酸依替米星合成工艺改进 改进优化硫酸依替米星生产工艺技术，提高硫酸依替米星收率和纯度，提高药品用药安全性。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 委托开发、合作开发 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州亚邦齐晖医药化工有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市新北区春江镇江边工业园金龙路18号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 张峥 |  | 电 话 | 0519-68851518 | 传 真 | 0519-68851555 |
| E-mail | zhzh1925@163.com |  | 邮 编 | 213127 | 所在辖市区 | 新北区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 苯并咪唑类驱虫药物还原工艺的改进 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 咪唑类驱虫原料药还原工艺的改进。工艺存在问题：还原工艺主要采用水合肼或硫化碱为还原剂，存在一定环保问题，希望改进工艺，以氢气代替传统还原剂，彻底从源头解决环保问题，同时提高产品品质。目标：以氢气代替传统还原剂，产品收率达95%以上，含量达99%，工艺安全环保，适合工业化生产。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 委托研发、合作研发，药学及化学化工相关院校 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州药物研究所有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市延陵中路300号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 何浩明 |  | 电 话 | 0519-88810707 | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213000 | 所在辖市区 |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 一类新药用辅料透明质酸脂及靶向多西紫杉醇纳米粒注射剂 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 人体癌细胞表面存在过量表达的透明质酸受体（hyaluronareptors,CD44）用透明质酸或透明质酸脂作为药物的载体，能通过CD44吞噬靶向释药至癌细胞里，将抗癌药用透明质酸脂进行包裹，能将抗癌药直接释放到癌细胞里，增加了药物的有效性，减少了药物的毒副反应。 主要工作有： 1、透明质酸脂作为靶向辅料的研究： 1）合成工艺的确定，结构确证，与CD44受体的亲和力的测定，质量标准的制定，稳定性试验，与药物配伍的试验。 2）药理学的研究，包括一般药理、急性、亚急性、长期毒性、过敏、溶血和局部刺激以及致癌、致突变和生殖毒性等研究。 2、抗癌药多西紫杉醇纳米粒注射剂的研究： 1)制剂处方工艺筛选，质量研究及质量标准及稳定性研究。 2）制剂药效学和药代动力学的研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 亚邦医药股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进经济开发区长虹西路66号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王思清 |  | 电 话 | 88172828 | 传 真 | 88135888 |
| E-mail | wsq88@yahoo.com.cn |  | 邮 编 | 213163 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 生物药注射用甘精胰岛素的研发 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 ■生物技术及医药 □节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 甘精胰岛素是由生物技术生产的人胰岛素类似物，在其分子结构中人胰岛素A 位的Asn被Gly替代；在B30位后增加2个精氨酸，从而改变了胰岛素等电点，由pH5.4升至6.7，皮下注射后，可形成微沉淀物，从而延长吸收作用时间，药效可持续24 h且作用平缓无峰值出现，减少了低血糖发病率，故作为长效胰岛素已用于临床。 注射用甘精胰岛素为生物仿制药，生产制备要求的技术难度大。欲寻求技术合作开发可大规模工业化生产注射用甘精胰岛素项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

- 节

- 能

- 环

- 保

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳市正阳燃气设备制造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市城北工业园区永盛路5号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 刘晓博 |  | 电 话 | 18915866001 | 传 真 | 0519-87038973 |
| E-mail | poplarl@gmail.com |  | 邮 编 |  | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 秸秆低温充分燃烧技术 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 我公司目前已开发成功“全自动生物质燃烧器”及“全自动生物质热水锅炉/茶浴炉”，并已对其核心技术申请了国家发明专利。该产品目前可燃用木质颗粒颗粒、花生秸秆、玉米秸秆颗粒，作为节能环保产品的典型代表，市场前景十分广阔，目前已获得国家科技部的中小企业创新基金支持。 目前我公司整寻求在燃用稻秸秆颗粒方面的技术突破，以更好地适应市场需求。在燃用稻秸秆时，因燃烧室温度大于850摄氏度，结渣现象严重。 现寻求在保证高燃烧效率（85%以上）时使用稻秸秆的燃烧室设计方案。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 合作开发 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏南方机械有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市天目湖工业园天目路105号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 狄海铭 |  | 电 话 | 13186678138 | 传 真 | 87983586 |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213333 | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 烟气脱硫技术 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 公司生产的布袋脉冲除尘器主要是用于钢铁企业中的冶炼、铸造项目中的除尘系统，以及 220Ｔ/ｈ以下的电站锅炉除尘系统；除尘器的处理风量为 1300000ｍ3/ｈ以下，过滤面积 20000ｍ2 以下。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳市三和电力机械制造有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市天目湖镇工业园区 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 葛荣根 |  | 电 话 | 13801496899 | 传 真 | 87968296 |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213333 | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 垃圾发电焚烧后的飞灰处理 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 目前基本能解决飞灰处理，但效果不是很好，与设计要求及防治污染的要求还相差一定距离，希望能逐步提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳市兴隆电站辅机厂 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市天目湖镇机械工业园（协和路2号） |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 程国安 |  | 电 话 | 13901496241 | 传 真 | 87968297 |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213333 | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 原煤分级复合正弦筛的研发 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 原煤分级复合正弦筛的研发。 进一步研究不同原煤外在水份得筛分效果，不断提高筛分设备的效率，以环保节能降耗为目标进行技术创新。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 溧阳市江南活性炭厂 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 溧阳市竹箦镇南关 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 徐传龙 |  | 电 话 | 87700900 | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213351 | 所在辖市区 | 溧阳市 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 净水、净化、触媒载体系列活性炭开发 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 拟开发用于工业水质，饮用水质的净化和气相吸附、溶剂回收，并可用于烟气脱硫，气体分离，食品防腐，空气净化，防毒面具，触媒载体及甲苯、汽油柴油等溶剂的回收、过滤、提纯。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 产学研合作 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏格林保尔光伏有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进高新区龙门路1号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 陆经纬 |  | 电 话 | 13338191687 | 传 真 | 86523088 |
| E-mail | luejw@163.com |  | 邮 编 | 213161 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 高效晶体硅太阳能光伏电池的电接触及金属化工艺研究项目 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 采用激光打孔的方式将电池的正面银浆导入背面，电极图案新颖别致，有效减小电池正面的遮光面积，MWT技术制成的多晶太阳能电池效率会提高1%，组件的性价比更高 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州翔宇资源再生科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 牛塘镇工业集中区创新路5号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 张俊仁 |  | 电 话 | 86955019 | 传 真 | 86955020 |
| E-mail |  |  | 邮 编 |  | 所在辖市区 |  |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 废弃物的处理 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 1、电子废弃物100%全组分利用 2、固废零排放 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 四川大学 |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏亚邦染料股份有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 武进区牛塘镇人民西路105号 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 马红燕 |  | 电 话 | 88319521 | 传 真 | 88311918 |
| E-mail |  |  | 邮 编 |  | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 染料的技术性问题及三废处理 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： - 蒽醌类分散染料 - 还原染料及中间体技术 - 染料生产过程中三废处理技术 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 |  |  |  |  |  |  |

2012年常州市企业技术难题需求信息表

| 一、企业基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 常州市惠泽管带有限公司 |  |  |  |  |  |
| 地 址 | 常州市武进区嘉泽镇成章村 |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 刘小星 |  | 电 话 | 1338285585612 | 传 真 |  |
| E-mail |  |  | 邮 编 | 213152 | 所在辖市区 | 武进区 |
| 二、技术需求/难题信息/拟开发项目 |  |  |  |  |  |  |
| 技术需求/难题/拟开发项目名称 |  | 废酸中的铁离子去除技术 |  |  |  |  |
| 产业领域 |  | □新能源 □新材料 □生物技术及医药 ■节能环保 □装备制造 □创意文化产业 □电子信息 □其他 |  |  |  |  |
| 技术难题/拟开发项目内容（要求有具体技术指标/参数等描写）： 废酸中的铁离子浓度达饱和后，废酸起不到酸洗作用，如何处理其中的铁离子，以达到充分利用废酸的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 合作方式/拟合作院校 | 购买技术 |  |  |  |  |  |